# Report Progetto Environment Monitor

## 1. Introduzione

Questo progetto copre i seguenti argomenti trattati durante il corso di Sistemi Operativi Mobili: - Programmazione embedded su microcontrollori ESP32 - Internet of Things (IoT) con connettività Wi-Fi e MQTT - Gestione concorrente dei task tramite sistema operativo real-time FreeRTOS - Protocollo MQTT per la telemetria e il controllo remoto - Visualizzazione dati tramite dashboard Node-RED

Il firmware realizza un sistema di monitoraggio ambientale che acquisisce temperatura e umidità da un sensore DHT11, attiva un’uscita LED basata su soglia di temperatura e pubblica i dati su un broker MQTT per la visualizzazione remota.

## 2. Requisiti del Progetto

| Parametro | Valore | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Sensore | DHT11 | Temperatura (°C) e umidità (%) |
| Periodo acquisizione sensore | 2000 ms | Lettura DHT11 ogni 2 secondi |
| Periodo controllo attuatore | 500 ms | Aggiornamento LED ogni 500 ms |
| Soglia temperatura | 30°C | Attivazione LED oltre questa soglia |
| Periodo MQTT | 1000 ms | Loop MQTT e pubblicazione telemetria |
| QoS MQTT | 1 | At-least-once delivery |
| Microcontrollore | ESP32 DOIT DevKit v1 | Dual-core (core 1 dedicato ai task) |
| Baud rate seriale | 9600 | Velocità comunicazione seriale |

### Architettura FreeRTOS

Il firmware crea tre task indipendenti attivi su core 1:

| Task | Funzione | Periodo |
| --- | --- | --- |
| SensorTask | Lettura DHT11 e aggiornamento dati condivisi | 2000 ms |
| ActuatorTask | Controllo LED basato su soglia temperatura | 500 ms |
| MqttTask | Connessione Wi-Fi/MQTT e pubblicazione telemetria | 1000 ms |

L’accesso ai dati condivisi è protetto da mutex FreeRTOS per evitare race condition.

## 3. Schema Elettrico

### Componenti principali

- ESP32 DOIT DevKit v1 con antenna Wi-Fi e LED onboard

- Sensore DHT11 (3 pin: VCC, GND, DATA)

- Breadboard e cavetti di collegamento

### Pinout ESP32

| Componente | GPIO ESP32 | Note |
| --- | --- | --- |
| DHT11 DATA | GPIO 18 | Ingresso dati sensore |
| LED onboard | GPIO 2 | LED integrato della board (attivo alto) |
| USB | GND, +5V | Alimentazione e debug seriale |

Schema Elettrico - Collegamenti

## 4. Struttura dei Sorgenti

Il progetto è organizzato in moduli riutilizzabili:

environment_monitor/
├── platformio.ini               # Configurazione build PlatformIO
├── include/
│   ├── project_config.h          # Configurazione centralizzata (pin, periodi, MQTT)
│   └── README
├── src/
│   └── main.cpp                  # Entry point Arduino (sketch)
├── lib/
│   ├── dht11_sensor_module/      # Driver acquisizione DHT11
│   ├── mqtt_client_module/       # Client MQTT con PubSubClient
│   ├── task_manager/             # Orchestrazione task FreeRTOS
│   └── README
├── docs/
│   ├── freertos_task_manager.md  # Documentazione architettura task
│   ├── node_red_flow.json        # Flow Node-RED
│   ├── node_red_setup.md         # Setup dashboard Node-RED
│   ├── doxygen/                  # Configurazione/documentazione Doxygen
│   └── report/
│       ├── report.md             # Sorgente report
│       ├── report.docx           # Export Word
│       └── images/               # Immagini del report
├── html/                         # Output HTML generato da Doxygen
└── latex/                        # Output LaTeX generato da Doxygen

### Moduli principali

#### project_config.h

Centralizza tutte le costanti: - Pin GPIO (DHT11, LED) - Periodi di campionamento - Credenziali Wi-Fi - Configurazione MQTT (broker, topic, QoS)

#### main.cpp

Arduino sketch minimale che inizializza il serial monitor (9600 baud) e avvia il task manager FreeRTOS. La logica applicativa risiede nei tre task gestiti da FreeRTOS, non nel loop Arduino classico.

#### dht11_sensor_module

API C-style per l’acquisizione del sensore DHT11: - Dht11SensorModule_InitializeDht11Sensor() – Configura il GPIO - Dht11SensorModule_ReadDht11Sensor() – Legge T/umidità e validità

Utilizza la libreria esterna DHTesp per ESP32.

#### task_manager

Crea e gestisce i tre task FreeRTOS con sincronizzazione mutex: - SensorTask: Legge periodicamente DHT11 e aggiorna struttura condivisa - ActuatorTask: Accende LED se temperatura > 30°C - MqttTask: Mantiene connessione Wi-Fi/MQTT e pubblica telemetria

#### mqtt_client_module

Wrapper su PubSubClient per: - Gestione della connessione con reconnect non bloccante - Pubblicazione telemetria in JSON - Last Will & Testament (LWT) per status

### Dipendenze esterne (platformio.ini)

lib_deps = 
    beegee-tokyo/DHT sensor library for ESPx
    knolleary/PubSubClient

## 5. Protocollo MQTT

### Configurazione

- Broker: broker.hivemq.com (HiveMQ pubblico)

- Porta: 1883 (no SSL)

- Client ID: esp32-ambient-monitor

- Livello QoS: 1 (At-least-once delivery)

### Topic structure

| Topic | Direzione | Contenuto | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- |
| sistemi_operativi_mobili/environment_monitor/telemetry | Publish | JSON: {temperature, humidity, timestamp, valid} | ~1000 ms* |
| sistemi_operativi_mobili/environment_monitor/status | Publish | “online” / “offline” (LWT) | Connessione |

*Solo quando il sensore fornisce un nuovo campione

### Payload JSON esempio

{
  "temperature": 26.5,
  "humidity": 55.3,
  "timestamp": 123456789,
  "valid": true
}

### QoS Level 1 - Comportamento

Il livello QoS 1 garantisce che ogni messaggio raggiunga il broker almeno una volta, con ACK dal server: ideale per applicazioni di monitoraggio dove la perdita occasionale di dati è tollerabile.

## 6. Integrazione Node-RED

### Architettura della dashboard

- MQTT In: sottoscrive il topic sistemi_operativi_mobili/environment_monitor/telemetry

- JSON parser: estrae i valori T/umidità dal payload

- Chart nodes: visualizza grafici storici

- Gauge nodes: mostra valori attuali

- Status indicator: rappresenta lo stato online/offline via topic status

### Flow di base

Il flow Node-RED riceve il JSON telemetrico e lo invia a: - Nodi grafici per visualizzazione storica - Nodi di stato per feedback UI - (Opzionale) Salvataggio in database InfluxDB

### Risultati visualizzati

- Grafico temperatura: trend orario con media mobile

- Grafico umidità: andamento percentuale

- Gauge digitali: valori attuali in tempo reale

- Indicatore stato: online/offline basato su LWT

- Log telemetria: ultimi campioni ricevuti

## 7. Risultati Ottenuti

### Funzionalità implementate e verificate

Acquisizione sensore DHT11 - Lettura stabile ogni 2 secondi - Validazione dati (flag isValid) - Gestione errori I²C

Controllo LED attuatore - Accensione/spegnimento basato su soglia 30°C - Aggiornamento ogni 500 ms - Debug via seriale

Connettività MQTT - Connessione Wi-Fi STA su TP-Link_Novello - Reconnect automatico non bloccante - Pubblicazione JSON con QoS 1

Architettura concorrente - Tre task FreeRTOS indipendenti - Sincronizzazione via mutex - Nessun tempo di attesa tramite uso di vTaskDelay()

Visualizzazione Node-RED - Dashboard con grafici e gauge - Aggiornamento in tempo reale - Storico dati telemetria

### Screenshot della dashboard

Node-RED - Dashboard

## 8. Conclusioni

Il progetto environment_monitor mostra l’integrazione di:

- Firmware embedded robusto e modulare su ESP32

- Concorrenza controllata via FreeRTOS con pattern mutex

- IoT end-to-end: sensore → MQTT broker → visualizzazione

- Protocollo MQTT pronto all’uso con QoS

- Visualizzazione remota tramite Node-RED

### Competenze acquisite

- Configurazione GPIO e lettura sensori analogici/digitali

- Programmazione multi-task con protezione della sezione critica

- Wi-Fi e MQTT su ESP32

- Dashboard IoT con Node-RED

- Debugging embedded e logging seriale